Radomsko, dnia 03.07.2026 r.

Znak sprawy: D.021.1.2026MK

ZAPYTANIE OFERTOWE

1.	Zamawiający Specjalny Ośrodek szkolno-Wychowawczy                 w Radomsku

składa zapytanie i zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu                    o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 170.000 zł netto na:

Remont świetlicy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Radomsku

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Remont świetlicy w  Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Radomsku.

Powierzchnia inwestycji  to:

- powierzchnie pionowe 145,86 m2

- powierzchnie poziome 53,79 m2

- wyniesienie mebli i wyposażenia ruchomego

- zabezpieczenie elementów wyposażenia sali przed robotami remontowymi - zabezpieczenie okien, wyjść na korytarz

- zabezpieczenie podłóg folią 53,79 m2

- wykonanie kotary wejściowej z folii, zabezpieczenie korytarza na czas robót 3 m2

- zeskrobanie i zmycie starej farby 199,65 m2

- ługowanie farby olejnej z tynków ścian 78,96 m2

- dwukrotne gruntowanie podłoży preparatami powierzchni pionowych 145,86 m2

- gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 145,86 m2

- przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych na suficie 53,79 m2

- wykucie muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni 2 m2 3szt

- obsadzenie ościeżnic drzwi o powierzchni otworu do 2 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł 4szt

- jednoskrzydłowe drzwi płytowe wewnętrzne z klamką, wkładką i zamkiem 4,8 m2

-  jednoskrzydłowe drzwi pożarowe ewakuacyjne 1,6 m2

- montaż klamek i samozamykaczy 4szt

- dwukrotne gruntowanie preparatami podłoży, powierzchnia pozioma 53,79 m2

- dwukrotne malowanie sufitu farbami emulsyjnymi 53,79 m2

- dwukrotne gruntowanie podłoży preparatami, powierzchnie pionowe 470,67 m2

- dwukrotne malowanie ścian farbami emulsyjnymi 145,86 m2

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, lakierowanie ściany do wysokości ościeży 74,5 m2

- rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 8,55 m2

- zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 43,74 m2

- posadzki cementowe wraz z cokołami o grubości 25 mm – wyrównanie posadzki 52,44 m2

- gruntowanie podłoży preparatami, powierzchnie poziome

52,44 m2

- warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5mm wykonane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2– grubość 15mm 5,44 m2

- posadzki wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe – wykładzina PCV homogeniczna 53,79 m2

- posadzki z tworzyw sztucznych – listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone 44,6 m2

- montaż rolet materiałowych na oknach 3szt

- demontaż oznaczeń ewakuacyjnych i pożarowych oraz montaż nowych 1szt

- demontaż karniszy 3szt

- osłony okien folią polietylenową 8,1 m2

- obsadzenie podokienników z wstęgi meblowej 4,8 m2

- sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dł.60cm 53,79 m2

- tynki wewnętrzne zwykłe kat.II na ościeżach otworów o powierzchni 20cm wykonane ręcznie 2,7 m2

- mycie posadzek po robotach 53,79 m2

- demontaż kratki wentylacyjnej o obwodzie 1000mm 1szt

- montaż kratki wentylacyjnej typ A o obwodzie 1000mm do przewodów murowanych 1szt

- demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr.15-20mm 6m

- demontaż baterii umywalkowej i podejścia 1szt

- demontaż podejścia odpływowego z rur PCV o śr.50mm 1szt

- demontaż rurociągu z PCV o śr.50mm na ścianach budynku 4szt

- demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych – umywalka 1szt

- zaślepianie rur 2szt

- płukanie instalacji c.o. 1kpl

- próba szczelności instalacji 1 próba 20m rurociągu

- montaż klimatyzatora typu split 1szt

- demontaż opraw świetlówkowych z kloszem 4kpl

- demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym 2kpl

- demontaż łączników instalacji natynkowych o natężeniu prądu do 10 A 1 wylot 2szt

- demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu 63 A – ilość biegunów 2+0 6sz

- demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych kwadratowych – wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 10mm212szt

- demontaż przewodów kabelkowych nieopancerzonych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 z rur instalacyjnych 200m

- oprawy oświetleniowe w sufitach 11kpl

- mechaniczne wykucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 o śr. Do 47mm w cegle 140m

- przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej – wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym 22szt

- ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej 0,224 m3

- zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm – 140m

- puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr. Do 60mm 33szt

- łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej 2szt

- osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych otworach 66szt

- przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2układane w gotowych bruzdach w betonie – 3x1,5mm2 80m

- przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2układane w gotowych bruzdach w betonie – 3x2,5mm2 20m

- przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30mm2układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych YDY 3x6mm2 20m

- przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu ceglanym 48szt

- ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej 0,192m3

- zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm 120m

- puszki instalacyjne podtynkowe o śr. Do 80mm o 4 wylotach 16szt

- osadzenie w podłożu kołków plastykowych w gotowych ślepych otworach 32szt

- gniazda instalacyjne wtyczkowe

- gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-biegunowe przykręcane, o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2,5mm2 – pojedyncze 6szt

- rozdzielnica z wyposażeniem: zabezpieczenia i wyłącznik różnicowy 1szt

- pomiar rezystancji izolacji elektrycznej – obwód 1-fazowy 4 próby

- sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania  3 próby

- montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 150kg wraz z konstrukcją – mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach – rozdzielnica elektryczna 1szt

- mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16, RIS 16, RL22 o śr. Do 47mm w cegle 60m

- rury winidurowe karbowane, układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd (śr.do19mm podłoże betonowe) RG18 60m

- ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej 0,096m3

- zaprawianie bruzd o szerokości 50mm 60m

- mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 ½ ceg.- śr. rury do 25mm 1 otw.

- montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu – gniazdo RJ45 kat 6A pojedyncze 1szt

- przewody kabelkowe o powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu6/Al.-12mm2 wciągane do rur – przewód F/FTP4x2x0,5mm2 kat.6a 60m

- montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej nieekranowanej UTP 1szt

- wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami 32 pomiary

- wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodem skrzyniowym 3,022m3

- opłata za utylizację 3,022m3

3. Termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2026 r.

4. Warunki gwarancji – 24 miesiące	-

5. Warunki płatności – przedłożenie przez Usługodawcę faktury VAT z terminem płatności 14 dni.

6. Kryteria wyboru ofert – najniższa cena pakietu / najniższa cena oferty*.

7. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie 
     dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia itd.) - posiadanie uprawnień umożliwiających wykonanie przedmiotu umowy

8. Sposób przygotowania oferty.

Ofertę należy sporządzić na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania, w formie pisemnej i umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej w następujący sposób: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy z dopiskiem: „dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont świetlicy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Radomsku”

9. Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć do dnia 8 lipca 2026 r. do godziny 1000 w sekretariacie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego przy ul. Piastowskiej 12, 97-500 Radomsko.

10.  Miejsce i termin otwarcia ofert.

Odczytanie ofert nastąpi w dniu 8 lipca 2026 roku o godz.1200.

……………………………………….…………….

Data i podpis Dyrektora Ośrodka

* niepotrzebne skreślić

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) przyjmuję do wiadomości, iż:

- Administratorem moich danych osobowych jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Radomsku,  z siedzibą 97-500 Radomsko, ul. Piastowska 12.

- Kontakt z inspektorem ochrony danych w SOSW w Radomsku  e-mail: magdalena@kuszmider.com.pl

- Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek ich niepodanie uniemożliwi uczestnictwo w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odbywającym się w  Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Radomsku.

- Dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,  zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO.

- Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

- Mam prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

- Odbiorcami danych osobowych  mogą być:

- Osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,

- Podmioty, którym administrator na podstawie stosownych umów zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność  przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).

- Dane osobowe będą przetwarzane przez co najmniej 4 lata od udzielenia zamówienia, zgodnie z przepisami prawa.

- Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.